2021年乌鲁木齐分行办公、运营、安保及IT设备采购项目

需求说明书

昆仑银行股份有限公司

2021年 11月1日

目     录

第一章 总述	1

1.1 需求概述	1

1.1.1 项目背景	1

1.1.2 项目目标	1

1.1.3 适用范围	2

1.2 定义和术语	2

第二章 功能（或技术）需求	2

2.1 功能（或技术）需求说明	2

2.2 详细功能（或技术）描述	3

第三章 非功能需求	5

3.1 非功能需求说明	5

3.2 详细非功能描述	6

第四章 服务需求	8

4.1 服务需求说明	8

4.2 详细服务描述	8

# 第一章 总述

## 需求概述

### 项目背景

根据乌鲁木齐分行（以下简称“分行”）信息科技类设备的目前运行状况及总行数字化运营建设的统一规划，申请了分行2021年办公及信息科技类设备采购投资计划，现需申请购买设备。

### 项目目标

扩容乌鲁木齐分行电子办公平台及数据平台，满足分行业务数据存储需求。

根据中间业务等需求，采购前置加密机，满足总分行安全需求，满足监管需求。

### 适用范围

适用于乌鲁木齐分行。

# 第二章 功能（或技术）需求

## 功能（或技术）需求说明

★条款为必须满足要求条款，其他条款满足可加分

- 磁盘阵列机技术要求

| 控制器特性 | 体系架构 | ★多控制器架构，配置≥2个SAN控制器，采用PCI-E及低延迟以太网双协议实现控制器间互连，最大可扩展到≥8个SAN控制器；（SAN控制器不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器等） |
| --- | --- | --- |
|  | 双控失效 | 配置的两个控制器同时出现异常（死机或软硬件故障等）时，系统能迅速自动修复,恢复正常运行状态，且保证缓存数据不丢失，上层业务不中断；（提供官网截图，加盖原厂公章） |
|  | 前端主机接口 | ★支持8Gbps FC、16Gbps FC、32Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、25Gbps iSCSI、100Gbps iSCSI等主机接口，配置10 Gbps iSCSI≥4个，1Gbps iSCSI≥4个，16Gb FC≥8个，双控最大支持≥25个接口；配置4根光纤连接线缆，线缆长度不低于10米） |
|  | 后端磁盘接口 | 配置后端磁盘通道≥8个，SAS3.0规范，总带宽≥384Gb； |
|  | 支持主机数量 | ≥2048台主机，含多路径软件支持，未来增加任意平台、任意主机，不需要再支付相应的授权许可费； |
| 缓存特性 | 缓存配置 | ★配置高速缓存≥128GB，（缓存不包含SSD磁盘、闪存及NAS控制器缓存）； |
|  | 缓存保护 | 支持写缓存镜像，采用缓存降落技术，掉电后能够将缓存数据下刷到硬盘中进行永久保存; |
| 硬盘系统 | 硬盘配置 | ★配置2.4TB 10000转SAS硬盘≥12块； |
|  | 硬盘扩展 | 支持SSD、SAS、NL-SAS类型硬盘，支持不同硬盘类型在同一硬盘柜混插、热拔插和在线更换故障硬盘；双控制器支持最大硬盘数≥750块，配置全部容量授权许可，未来扩容任意类型硬盘，不需要再支付相应的授权许可费； |
| 硬盘安全管理 | 硬盘缓上电 | ★支持硬盘缓上电技术，避免大量硬盘同时上电时，引起电流过载，跳闸风险； |
|  | 介质故障容忍 | 单RAID5硬盘组的两块及以上硬盘同时发生介质错误，业务不中断、数据不丢失；（提供权威评测机构签字盖章的测试报告，加盖原厂公章） |
|  | 整盘故障容忍 | 单RAID硬盘组任意3块及以上硬盘发生整盘永久性故障，数据不丢失，业务不中断；（提供权威评测机构签字盖章的测试报告，加盖原厂公章） |
|  | 单盘快速重建 | 支持RAID快速重建功能，在RAID5中，单块硬盘发生闪断，重建时间不超过10分钟；在RAID5中，单块硬盘大面积介质故障，热备盘重建时间不超过20分钟。（需提供权威评测机构签字盖章的测试认证） |
| 高级功能特性 | 快照 | ★支持并配置快照功能，单LUN支持快照数量≥2048个；支持快照视图功能，可对任意一个时间点的快照，生成多个快照视图，可并发进行多个视图拷贝任务；支持在快照基础上再次创建快照，以保障快照数据安全； |
|  | 无中断数据迁移 | ★支持无中断数据迁移功能，可通过设定策略按计划进行业务无中断的数据迁移，支持设备内部和跨设备的业务无中断的数据迁移；（提供官网及使用界面截图，加盖原厂公章） |
| 运维管理软件 | 存储管理软件 | 配置中文图形化管理平台软件，采用开放存储管理软件，开放存储API接口，支持功能特性植入和二次开发； |
|  | 磁盘管理 | ★支持集中硬盘管理中心，对磁盘运行状态进行实时监测。并根据磁盘监控统计数据，同时支持手动对相应磁盘进行预警、修复或重建（提供硬盘监控界面截图）。 |
|  | 告警管理 | 配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义； |
|  | 全面支持IPv6 | ★配置IPv4/v6协议授权，可以通过IPv4/v6协议进行存储访问、带外管理、远程复制等。（提供官网截图，加盖原厂公章） |
|  | 巡检软件 | 配置巡检机器人，设置巡检策略，自动执行在网存储设备巡检，生成巡检结果，按需将巡检结果自动发送给指定接收人； |
| 工作环境 | 工作温度 | 正常工作温度：0°C -40°C；考虑机房空调故障等情况，设备正常工作温度上限≥50度（提供国家部委级直属研究所盖章的测试报告，加盖公章）； |

- 加密前置机技术要求

- ★品牌型号：

- 信安世纪Netsafe200

- 硬件配置：

- Mini ITX设备

- 电源：DC12V 5A 外置电源

- 内存≥2G

- 硬盘≥100GB SSD硬盘

- 端口≥4千兆电口

- 签名性能：

- 国密签名性能≥20TPS  非国密签名性能≥300TPS

- SSL性能：

- 单向SSL≥100TPS 双向SSL≥80TPS

- 算法要求	国密算法：SM2、SM3、SM4

- 国际算法：RSA1024、RSA2048、SHA-1、SHA256、SHA384、SHA512、AES128、AES256、DES、3DES等

- 5.安全传输要求：

- 支持基于HTTP协议、WebService协议、自定义Socket等多种协议建立SSL通道

- 支持HTTP请求与响应的转发

- 支持多实例多证书配置

- 支持证书有效性验证

- 支持高强度加密服务（密钥长度不小于128位）

- 6.签名验签要求：	支持证书有效性验证

- 7.DownLoad CRL要求：

- 支持证书有效期认证

- 支持证书的证书链验证

- 支持证书作废列表和冻结列表验证

- 8.功能需求：

- 支持WEBUI界面管理、支持多级用户管理

- ★设备需支持制作SHA1、SHA256、SHA512、SM3 算法的P10证书请求。

- 具有完善的系统备份和恢复机制，提供记录安全传输日志、签名服务日志、下载CRL日志功能。

- 支持安全连接特性配置（连接数、请求等待数和等待时间）

# 第三章 非功能需求

## 非功能需求说明

- 一、磁盘阵列机

- 资质要求

- 提供与投标产品相关的专利证书，相关的软件著作权登记证书（提供证书复印件，加盖公章）；

- ★提供原厂商针对该项目授权书及原厂商针对该项目售后服务承诺函；

- 二、加密前置机

- 1.资质要求：

- ★产品著作权登记证书。

- ★产品商用密码产品认证证书。

- 公安部产品销售许可证。

# 第四章 服务需求

## 服务需求说明

- 免费提供上门安装调试。

- 服务响应：提供24小时的热线服务。

- 培训：供方应对买方操作人员提供免费技术培训。

- 提供近三年合同价不低于30万元的相关业绩。

- 交货期：中标后45个工作日内交货。

- 交货及维保地点：新疆乌鲁木齐市。

- 售后服务：提供五年硬件、软件保固服务，免费更换故障部件，提供7*24小时技术服务支持。

# 第五章 付款方式

甲方分阶段按照以下方式向乙方支付合同价款：

支付方式：合同项下产品的费用支付，按产品供货验收情况分成【3】次支付。

- 本合同签署生效后30天内，甲方向乙方支付合同总价的的【30】%；

- 本合同项下产品安装完成后经甲方最终验收合格后30天内，甲方向乙方支付合同总价的的【60】%；

- 本合同总价款的10%为质保金，全部产品的质量保证期届满且经甲方确认无质量问题后30天内，甲方向乙方支付支付合同总价款的【10】%；